Domanda 1

Richiesta: "Quale applicazione tra quelle monitorate assorbe il maggior rate di CPU, e quanti core impiega complessivamente?"

Gemini 2.5 Flash

| Livello Architetturale | Latenza Query | Token Totali (Input + Output = Totale) | Accuratezza / Esito |
| --- | --- | --- | --- |
| L1: Zero-Context | 29.24 s | 86.065 + 3.013 = 89.078 | Errata / Sovrastimata |
| L2: Agentic Recon | 3.63 s | 1.547 + 97 = 1.644 | Esatta |
| L3: Deterministic | 3.65 s | 1.629 + 110 = 1.739 | Esatta al decimillesimo |

Gemini 3.8 Flash

| Livello Architetturale | Latenza Query | Token Totali (Input + Output = Totale) | Accuratezza / Esito |
| --- | --- | --- | --- |
| L1: Zero-Context | 46.85 s | 4.668 + 730 = 5.398 | Parziale / Non aggregata |
| L2: Agentic Recon | 9.05 s | 1.561 + 462 = 2.023 | Esatta |
| L3: Deterministic | 9.25 s | 1.643 + 367 = 2.010 | Esatta al decimillesimo |

Claude Opus 5.5

| Livello Architetturale | Latenza Query | Token Totali (Input + Output = Totale) | Accuratezza / Esito |
| --- | --- | --- | --- |
| L1: Zero-Context | 24.11 s | 4.845 + 1.085 = 5.930 | Corretta (rate 5m) |
| L2: Agentic Recon | 13.13 s | 2.694 + 943 = 3.637 | Esatta + Raccomandazioni |
| L3: Deterministic | 11.81 s | 2.775 + 856 = 3.631 | Esatta + Throttling/HPA |

Claude Sonnet 5.5

| Livello Architetturale | Latenza Query | Token Totali (Input + Output = Totale) | Accuratezza / Esito |
| --- | --- | --- | --- |
| L1: Zero-Context | 26.80 s | 89.790 + 893 = 90.683 | Corretta (rate 5m) |
| L2: Agentic Recon | 7.53 s | 2.694 + 538 = 3.232 | Esatta + Analisi quote |
| L3: Deterministic | 6.81 s | 2.775 + 502 = 3.277 | Esatta + Analisi disco |

Domanda 2

Richiesta: "Qual è l'uso effettivo di memoria Working Set (in MB) dell'applicazione con il maggior numero di pod o repliche?"

Gemini 2.5 Flash

| Livello Architetturale | Latenza Query | Token Totali (Input + Output = Totale) | Accuratezza / Esito |
| --- | --- | --- | --- |
| L1: Zero-Context | 24.66 s | 9.959 + 1.076 = 11.035 | Corretta (misura dinamica live) |
| L2: Agentic Recon | 2.66 s | 1.549 + 353 = 1.902 | Esatta (aderente allo snapshot) |
| L3: Deterministic | 3.93 s | 1.631 + 374 = 2.005 | Esatta (aderente allo snapshot) |

Gemini 3.8 Flash

| Livello Architetturale | Latenza Query | Token Totali (Input + Output = Totale) | Accuratezza / Esito |
| --- | --- | --- | --- |
| L1: Zero-Context | 16.07 s | 3.736 + 804 = 4.540 | Ottima (rileva pareggio a 2 repliche) |
| L2: Agentic Recon | 7.49 s | 1.563 + 509 = 2.072 | Esatta (riporta entrambe a 2 repliche) |
| L3: Deterministic | 10.29 s | 1.645 + 497 = 2.142 | Esatta al decimillesimo |

Claude Opus 5.5

| Livello Architetturale | Latenza Query | Token Totali (Input + Output = Totale) | Accuratezza / Esito |
| --- | --- | --- | --- |
| L1: Zero-Context | 19.76 s | 6.990 + 1.061 = 8.051 | Eccellente (distingue MiB vs MB) |
| L2: Agentic Recon | 9.12 s | 2.696 + 791 = 3.487 | Esatta + Analisi idle e HPA |
| L3: Deterministic | 11.04 s | 2.777 + 810 = 3.587 | Esatta + Avvertenza Working Set vs RSS |

Claude Sonnet 5.5

| Livello Architetturale | Latenza Query | Token Totali (Input + Output = Totale) | Accuratezza / Esito |
| --- | --- | --- | --- |
| L1: Zero-Context | 17.43 s | 7.063 + 1.100 = 8.163 | Eccellente (esclude pod pause) |
| L2: Agentic Recon | 15.36 s | 6.518 + 1.377 = 7.895 | Esatta (interroga Prometheus per verifica) |
| L3: Deterministic | 32.35 s | 6.459 + 1.235 = 7.694 | Esatta (ha invocato tool per conferma) |

Domanda 3

Richiesta: "Quale applicazione genera un flusso attivo di scrittura su disco e a quale rate scrive?"

Gemini 2.5 Flash

| Livello Architetturale | Latenza Query | Token Totali (Input + Output = Totale) | Accuratezza/Esito |
| --- | --- | --- | --- |
| L1: Zero-Context | 28.76 s | 59.613 + 1.061 = 60.674 | Parziale: include servizi di sistema (etcd, grafana, prom) |
| L2: Agentic Recon | 1.43 s | 1.539 + 125 = 1.664 | Esatta: risposta istantanea conforme allo snapshot |
| L3: Deterministic | 2.16 s | 1.621 + 184 = 1.805 | Esatta: latenza minima, 0 tool chiamati |

Gemini 3.8 Flash

| Livello Architetturale | Latenza Query | Token Totali (Input + Output = Totale) | Accuratezza/Esito |
| --- | --- | --- | --- |
| L1: Zero-Context | 27.46 s | 4.969 + 575 = 5.544 | Corretta identificazione: include duplicazione pod/container |
| L2: Agentic Recon | 23.23 s | 1.553 + 406 = 1.959 | Esatta: conversione accurata in KiB/s |
| L3: Deterministic | 10.03 s | 1.635 + 422 = 2.057 | Esatta al centesimo: conversione a 313,32 KiB/s |

Claude Opus 5.5

| Livello Architetturale | Latenza Query | Token Totali (Input + Output = Totale) | Accuratezza/Esito |
| --- | --- | --- | --- |
| L1: Zero-Context | 49.25 s | 11.872 + 1.804 = 13.676 | Critica avanzata: rileva e scorpora il doppio conteggio Prometheus |
| L2: Agentic Recon | 13.87 s | 2.683 + 1.150 = 3.833 | Esatta: stima 8,8 GB/die, allarme DiskPressure ed emptyDir |
| L3: Deterministic | 12.37 s | 2.764 + 1.109 = 3.873 | Esatta: stima 27,7 GB/die, suggerimenti su quote ephemeral |

Claude Sonnet 5.5

| Livello Architetturale | Latenza Query | Token Totali (Input + Output = Totale) | Note di Accuratezza e Comportamento |
| --- | --- | --- | --- |
| L1: Zero-Context | 29.87 s | 89.715 + 834 = 90.549 | Corretta: query rate 5m sul pod, esplosione token input |
| L2: Agentic Recon | 4.66 s | 2.683 + 458 = 3.141 | Esatta: correla assenza di traffico di rete a persistenza AOF/log |
| L3: Deterministic | 5.32 s | 2.764 + 506 = 3.270 | Esatta: isolamento del carico e correlazione I/O |

Domanda 4

Richiesta: "Identifica l'applicazione con il maggior numero di repliche: elenca i relativi pod e indica quante repliche risultano attive."

Gemini 2.5 Flash

| Livello Architetturale | Latenza Query | Token Totali (Input + Output = Totale) | Note di Accuratezza e Comportamento |
| --- | --- | --- | --- |
| L1: Zero-Context | 7.18 s | 2.194 + 532 = 2.726 | Si arresta alla prima trovata |
| L2: Agentic Recon | 1.63 s | 1.550 + 217 = 1.767 | Risposta secca conforme allo script |
| L3: Deterministic | 1.74 s | 1.632 + 195 = 1.827 | Istantaneo, token minimizzati |

Gemini 3.8 Flash

| Livello Architetturale | Latenza Query | Token Totali (Input + Output = Totale) | Note di Accuratezza e Comportamento |
| --- | --- | --- | --- |
| L1: Zero-Context | 69.61 s | 8.064 + 709 = 8.773 | Completa, ma latenza anomala (~70s) |
| L2: Agentic Recon | 5.84 s | 1.564 + 661 = 2.225 | Elenco esaustivo di tutti i pod |
| L3: Deterministic | 8.78 s | 1.646 + 438 = 2.084 | Completo e analitico |

Claude Opus 5.5

| Livello Architetturale | Latenza Query | Token Totali (Input + Output = Totale) | Note di Accuratezza e Comportamento |
| --- | --- | --- | --- |
| L1: Zero-Context | 23.18 s | 10.880 + 1.115 = 11.995 | Incrocio K8s + PromQL, note su PDB/Rollout |
| L2: Agentic Recon | 8.82 s | 2.694 + 815 = 3.509 | Rileva hash ReplicaSet, consiglia ridimensionamento |
| L3: Deterministic | 7.73 s | 2.775 + 645 = 3.420 | Analisi SRE (HPA su worker, scale-down su demo) |

Claude Sonnet 5.5

| Livello Architetturale | Latenza Query | Token Totali (Input + Output = Totale) | Note di Accuratezza e Comportamento |
| --- | --- | --- | --- |
| L1: Zero-Context | 17.58 s | 10.094 + 773 = 10.867 | Completa, esclude namespace infrastrutturali |
| L2: Agentic Recon | 5.27 s | 2.694 + 632 = 3.326 | Evidenzia carico asimmetrico (idle vs CPU) |
| L3: Deterministic | 4.80 s | 2.775 + 538 = 3.313 | Nessun tool chiamato, analisi incrociata |

Domanda 5

Richiesta: "C'è qualche applicazione che presenta traffico di rete in ricezione superiore a 10 KB/s? Se sì, quale e a quale rate?"

Gemini 2.5 Flash

| Livello Architetturale | Latenza Query | Token Totali (Input + Output = Totale) | Note di Accuratezza e Comportamento SRE |
| --- | --- | --- | --- |
| L1: Zero-Context | 13.62 s | 5.961 + 1.426 = 7.387 | Errata: inquina con il namespace monitoring di sistema |
| L2: Agentic Recon | 1.71 s | 1.554 + 266 = 1.820 | Esatta: risposta istantanea |
| L3: Deterministic | 1.84 s | 1.636 + 250 = 1.886 | Esatta: 0 chiamate esterne |

Gemini 3.8 Flash

| Livello Architetturale | Latenza Query | Token Totali (Input + Output = Totale) | Note di Accuratezza e Comportamento SRE |
| --- | --- | --- | --- |
| L1: Zero-Context | 192.89 s | 8.167 + 1.063 = 9.230 | Latenza critica (~3.2 min), scissione utente vs infrastruttura |
| L2: Agentic Recon | 4.26 s | 1.568 + 457 = 2.025 | Esatta: rientra nei parametri nominali |
| L3: Deterministic | 6.12 s | 1.650 + 397 = 2.047 | Esatta: dettaglio per singolo carico |

Claude Opus 5.5

| Livello Architetturale | Latenza Query | Token Totali (Input + Output = Totale) | Note di Accuratezza e Comportamento SRE |
| --- | --- | --- | --- |
| L1: Zero-Context | 39.38 s | 15.924 + 1.338 = 17.262 | Incrocio con storico MongoDB (2h) e analisi cAdvisor pause |
| L2: Agentic Recon | 8.20 s | 2.700 + 657 = 3.357 | Esatta: diagnosi metodologica su interfaccia eth0 / container pause |
| L3: Deterministic | 9.03 s | 2.781 + 797 = 3.578 | Esatta: consiglia query PromQL per pod senza filtro container |

Claude Sonnet 5.5

| Livello Architetturale | Latenza Query | Token Totali (Input + Output = Totale) | Note di Accuratezza e Comportamento SRE |
| --- | --- | --- | --- |
| L1: Zero-Context | 32.13 s | 184.094 + 1.184 = 185.278 | Corretta, ma esplosione record di input token (184k) |
| L2: Agentic Recon | 5.27 s | 2.700 + 483 = 3.183 | Esatta: rileva anomalia I/O disco (100 KB/s) con rete a zero |
| L3: Deterministic | 4.10 s | 2.781 + 432 = 3.213 | Esatta: confronta i 320 KB/s di scrittura su disco |

Domanda 6

Richiesta: "Calcola un indice di interferenza normalizzato per ogni applicazione con la formula: 50% CPU, 25% Memoria (su 128MB) e 25% scrittura su Disco (su 1 MB/s). Quale applicazione ottiene il punteggio più alto?"

Gemini 2.5 Flash

| Livello Architetturale | Latenza Query | Token Totali (Input + Output = Totale) | Note di Accuratezza e Comportamento Matematico |
| --- | --- | --- | --- |
| L1: Zero-Context | 52.09 s | 8.273 + 7.167 = 15.440 | Corretta, ma alta latenza ed emissione verbosa dei calcoli |
| L2: Agentic Recon | 10.48 s | 1.586 + 2.524 = 4.110 | Esatta al decimillesimo: applica la formula direttamente sui dati JSON |
| L3: Deterministic | 11.16 s | 1.672 + 2.162 = 3.834 | Esatta al decimillesimo: risolta in un unico turno senza tool |

Gemini 3.8 Flash

| Livello Architetturale | Latenza Query | Token Totali (Input + Output = Totale) | Note di Accuratezza e Comportamento Matematico |
| --- | --- | --- | --- |
| L1: Zero-Context | 110.95 s | 12.950 + 882 = 13.832 | Fallita: bloccato nel loop ReAct oltre 110s, esauriti i 4 turni |
| L2: Agentic Recon | 16.44 s | 1.600 + 2.333 = 3.933 | Esatta: passaggi matematici espliciti, nessun tool esterno chiamato |
| L3: Deterministic | 20.79 s | 1.686 + 2.153 = 3.839 | Esatta: resa percentuale (19.51%) e formula dettagliata |

Claude Opus 5.5

| Livello Architetturale | Latenza Query | Token Totali (Input + Output = Totale) | Note di Accuratezza e Comportamento Matematico |
| --- | --- | --- | --- |
| L1: Zero-Context | 32.66 s | 8.140 + 2.341 = 10.481 | Analisi SRE avanzata: a livello di singolo pod rileva che vince cache-app (0.234) |
| L2: Agentic Recon | 17.87 s | 2.742 + 1.664 = 4.406 | Esatta: rileva che il 97% del punteggio deriva dal carico CPU |
| L3: Deterministic | 17.02 s | 2.825 + 1.500 = 4.325 | Esatta: 0 chiamate esterne, raccomandazioni su anti-affinity e HPA |

Claude Sonnet 5.5

| Livello Architetturale | Latenza Query | Token Totali (Input + Output = Totale) | Note di Accuratezza e Comportamento Matematico |
| --- | --- | --- | --- |
| L1: Zero-Context | 33.70 s | 91.090 + 2.415 = 93.505 | Corretta, ma esplosione a 91.090 input token per dump Prometheus |
| L2: Agentic Recon | 11.73 s | 2.742 + 1.459 = 4.201 | Esatta: confronta normalizzazione con MB decimali vs MiB binari |
| L3: Deterministic | 13.52 s | 2.825 + 1.425 = 4.250 | Esatta: verifica robustezza classifica (aggregato vs per pod) |

Domanda 7

Richiesta: "Seleziona l'applicazione che consuma più memoria e calcola la variazione percentuale della sua memoria nelle ultime 2 ore interrogando lo storico."

Gemini 2.5 Flash

| Livello Architetturale | Latenza Query | Token Totali (Input + Output = Totale) | Note di Accuratezza e Comportamento Storico |
| --- | --- | --- | --- |
| L1: Zero-Context | 19.41 s | 8.358 + 2.285 = 10.643 | Esatta: calcolo eseguito sui byte grezzi |
| L2: Agentic Recon | 12.05 s | 4.881 + 849 = 5.730 | Esatta: invoca autonomamente il tool MongoDB |
| L3: Deterministic | 43.03 s | 3.654 + 1.093 = 4.747 | Esatta: invoca tool MongoDB ed elabora delta su MB |

Gemini 3.8 Flash

| Livello Architetturale | Latenza Query | Token Totali (Input + Output = Totale) | Note di Accuratezza e Comportamento Storico |
| --- | --- | --- | --- |
| L1: Zero-Context | 26.61 s | 7.914 + 1.284 = 9.198 | Esatta: formula LaTeX esplicita e passaggi completi |
| L2: Agentic Recon | 18.54 s | 4.672 + 1.134 = 5.806 | Esatta: verifica timestamps temporali e calcolo preciso |
| L3: Deterministic | 48.28 s | 3.595 + 1.217 = 4.812 | Esatta: fornisce sia il calcolo su MB sia quello sui byte grezzi |

Claude Opus 5.5

| Livello Architetturale | Latenza Query | Token Totali (Input + Output = Totale) | Note di Accuratezza e Comportamento Storico |
| --- | --- | --- | --- |
| L1: Zero-Context | 28.20 s | 9.098 + 1.685 = 10.783 | Superiore: analizza 13 campioni su MongoDB, esclude memory leak |
| L2: Agentic Recon | 21.25 s | 7.441 + 1.190 = 8.631 | Critica analitica: scarta un campione anomalo a 0 B alle 07:18:10 |
| L3: Deterministic | 51.34 s | 6.045 + 1.292 = 7.337 | Diagnosi avanzata: evidenzia che ci sono solo 3 campioni (17 min) |

Claude Sonnet 5.5

| Livello Architetturale | Latenza Query | Token Totali (Input + Output = Totale) | Note di Accuratezza e Comportamento Storico |
| --- | --- | --- | --- |
| L1: Zero-Context | 27.16 s | 135.599 + 1.686 = 137.285 | Esatta, ma esplosione input token (135k) per dump Prometheus |
| L2: Agentic Recon | 17.30 s | 7.496 + 993 = 8.489 | Superiore: avverte che i campioni coprono 72 min e non 2h piene |
| L3: Deterministic | 43.96 s | 6.051 + 1.031 = 7.082 | Superiore: nota stabilità dopo calo iniziale, consiglia prom_range |

Domanda 8

Richiesta: "Assumendo che l'applicazione a maggior carico di CPU abbia un limit di 300m per pod (600m totali su 2 repliche), calcola la percentuale di saturazione e valuta il rischio di throttling."

Gemini 2.5 Flash

| Livello Architetturale | Latenza Query | Token Totali (Input + Output = Totale) | Valutazione Rischio & Comportamento SRE |
| --- | --- | --- | --- |
| L1: Zero-Context | 27.45 s | 4.859 + 3.939 = 8.798 | Moderato-alto (consiglia aumento limit a 400-500m) |
| L2: Agentic Recon | 3.52 s | 1.572 + 603 = 2.175 | Alto rischio: risposta secca immediata (0 tool) |
| L3: Deterministic | 6.67 s | 1.658 + 1.350 = 3.008 | Basso: margine 38.58%, 0 tool invocati |

Gemini 3.8 Flash

| Livello Architetturale | Latenza Query | Token Totali (Input + Output = Totale) | Valutazione Rischio & Comportamento SRE |
| --- | --- | --- | --- |
| L1: Zero-Context | 38.11 s | 11.562 + 2.422 = 13.984 | Molto Alto / Critico: rileva cfs_throttled tra 77.7% e 82.0% |
| L2: Agentic Recon | 23.41 s | 1.586 + 1.426 = 3.012 | Critico / Molto Elevato: dettaglio quote CFS, aumento limit |
| L3: Deterministic | 10.03 s | 1.672 + 1.278 = 2.950 | Basso-Moderato: avverte su micro-burst CFS 100ms |

Claude Opus 5.5

| Livello Architetturale | Latenza Query | Token Totali (Input + Output = Totale) | Valutazione Rischio & Comportamento SRE |
| --- | --- | --- | --- |
| L1: Zero-Context | 40.38 s | 9.129 + 2.063 = 11.192 | Critico: cfs_throttled a 76.8%-83%, picchi a 1 min al 99% |
| L2: Agentic Recon | 28.94 s | 6.114 + 1.932 = 8.046 | Critico (in corso): interroga Prometheus, throttled >92% |
| L3: Deterministic | 22.83 s | 2.806 + 2.048 = 4.854 | Medio-Basso: 0 tool calls, query PromQL e HPA target 70% |

Claude Sonnet 5.5

| Livello Architetturale | Latenza Query | Token Totali (Input + Output = Totale) | Valutazione Rischio & Comportamento SRE |
| --- | --- | --- | --- |
| L1: Zero-Context | 50.26 s | 138.797 + 2.715 = 141.512 | Alto / Critico: picchi 98-99%, throttled 77-83%, storico 6h |
| L2: Agentic Recon | 25.23 s | 8.294 + 2.171 = 10.465 | Critico (in corso): interroga Prometheus, throttled 93-95% |
| L3: Deterministic | 12.07 s | 2.806 + 1.462 = 4.268 | Basso-Moderato: 0 tool, calcola soglia sbilanciamento >81% |

Domanda 9

Richiesta: "Interroga Prometheus per verificare se ci sono stati riavvii imprevisti di container nel namespace default nell'ultima ora."

Gemini 2.5 Flash

| Livello Architetturale | Latenza Query | Token Totali (Input + Output = Totale) | Note di Accuratezza e Comportamento Diagnostico |
| --- | --- | --- | --- |
| L1: Zero-Context | 8.31 s | 1.023 + 0 = 1.023 | Fallita: 0 token di completamento emessi (risposta vuota) |
| L2: Agentic Recon | 17.03 s | 8.266 + 1.196 = 9.462 | Auto-dichiarazione del limite: fallisce su prom_range e consiglia un modello superiore |
| L3: Deterministic | 35.98 s | 4.057 + 907 = 4.964 | Esatta: esegue tool-calling senza andare in loop o fallire |

Gemini 3.8 Flash

| Livello Architetturale | Latenza Query | Token Totali (Input + Output = Totale) | Note di Accuratezza e Comportamento Diagnostico |
| --- | --- | --- | --- |
| L1: Zero-Context | 74.18 s | 57.169 + 1.235 = 58.404 | Corretta (tabella 5 container, contatore storico a 40) |
| L2: Agentic Recon | 13.27 s | 3.906 + 505 = 4.411 | Esatta: verifica tutti i 5 carichi applicativi |
| L3: Deterministic | 56.02 s | 7.385 + 687 = 8.072 | Esatta: analizza i 5 pod ed evidenzia lo storico a 44 |

Claude Opus 5.5

| Livello Architetturale | Latenza Query | Token Totali (Input + Output = Totale) | Note di Accuratezza e Comportamento Diagnostico |
| --- | --- | --- | --- |
| L1: Zero-Context | 46.51 s | 18.149 + 2.018 = 20.167 | Superiore: analizza il contatore a 40 e deduce il riavvio del nodo/cluster |
| L2: Agentic Recon | 34.30 s | 20.657 + 1.918 = 22.575 | Superiore: nota incremento a 44 riavvii e isola cambi IP di kube-state-metrics |
| L3: Deterministic | 90.39 s | 51.948 + 3.881 = 55.829 | Diagnosi critica approfondita: rileva campioni mancanti, scrape 30s e reboot cluster |

Claude Sonnet 5.5

| Livello Architetturale | Latenza Query | Token Totali (Input + Output = Totale) | Note di Accuratezza e Comportamento Diagnostico |
| --- | --- | --- | --- |
| L1: Zero-Context | 55.52 s | 35.650 + 3.326 = 38.976 | Diagnosi avanzata: individua incoerenza tra increase() e salto 39 → 40 |
| L2: Agentic Recon | 16.52 s | 7.722 + 1.037 = 8.759 | Superiore: segnala presenza pregressa di last_terminated_reason='Unknown' |
| L3: Deterministic | 41.76 s | 7.810 + 874 = 8.684 | Superiore: conferma 0 nell'ultima ora, storicizza i 44 restart precedenti |

Domanda 10

Richiesta: "Dobbiamo sottomettere un nuovo batch da 12 pod con vincolo critico di CPU. In base alle risorse attuali, accanto a quale applicazione è più sicuro collocarli e da quale devono essere isolati?"

Gemini 2.5 Flash

| Livello Architetturale | Latenza Query | Token Totali (Input + Output = Totale) | Note di Accuratezza e Comportamento SRE |
| --- | --- | --- | --- |
| L1: Zero-Context | 30.59 s | 3.746 + 807 = 4.553 | Corretta: individua contesa potenziale su worker |
| L2: Agentic Recon | 2.81 s | 1.568 + 454 = 2.022 | Esatta e immediata: 0 chiamate MCP |
| L3: Deterministic | 2.29 s | 1.654 + 361 = 2.015 | Esatta e istantanea: 0 tool chiamati |

Gemini 3.8 Flash

| Livello Architetturale | Latenza Query | Token Totali (Input + Output = Totale) | Note di Accuratezza e Comportamento SRE |
| --- | --- | --- | --- |
| L1: Zero-Context | 47.45 s | 15.040 + 458 = 15.498 | Fallita: esauriti i 4 turni ReAct senza testo finale |
| L2: Agentic Recon | 10.56 s | 1.582 + 1.322 = 2.904 | Esatta: fornisce manifest YAML con podAntiAffinity verso worker-app e QoS Guaranteed |
| L3: Deterministic | 11.69 s | 1.668 + 1.231 = 2.899 | Esatta: manifest YAML completo podAntiAffinity e classe Guaranteed |

Claude Opus 5.5

| Livello Architetturale | Latenza Query | Token Totali (Input + Output = Totale) | Note di Accuratezza e Comportamento SRE |
| --- | --- | --- | --- |
| L1: Zero-Context | 87.48 s | 37.716 + 3.036 = 40.752 | Analisi SRE avanzata: scopre cluster mono-nodo, anti-affinity inefficace senza 2° nodo, QoS Guaranteed e CPU Manager static |
| L2: Agentic Recon | 20.40 s | 2.729 + 1.917 = 4.646 | Superiore: YAML con affinità pesata; evidenzia che lo snapshot non riporta la mappatura nodi-pod |
| L3: Deterministic | 41.66 s | 12.436 + 2.654 = 15.090 | Indagine topologica attiva: interroga Prometheus per verificare l'infrastruttura nodale (8 core allocabili) |

Claude Sonnet 5.5

| Livello Architetturale | Latenza Query | Token Totali (Input + Output = Totale) | Note di Accuratezza e Comportamento SRE |
| --- | --- | --- | --- |
| L1: Zero-Context | 66.46 s | 196.237 + 2.662 = 198.899 | Record storico token di input (196k): rileva cluster mono-nodo da 8 core allocabili (~6.6 liberi) |
| L2: Agentic Recon | 11.06 s | 2.729 + 1.259 = 3.988 | Superiore: esclude cache-app per I/O disco; fornisce regole YAML e suggerisce verifica allocabile |
| L3: Deterministic | 12.25 s | 2.812 + 1.330 = 4.142 | Superiore: 0 chiamate esterne, evidenzia la carenza di dati sui nodi e modella QoS e affinity |

Latenza Gemini 2.5 Flash

| Domanda | L1: Zero-Context | L2: Agentic Recon | L3: Deterministic |
| --- | --- | --- | --- |
| Domanda 1 | 29.24 s | 3.63 s | 3.65 s |
| Domanda 2 | 24.66 s | 2.66 s | 3.93 s |
| Domanda 3 | 28.76 s | 1.43 s | 2.16 s |
| Domanda 4 | 7.18 s | 1.63 s | 1.74 s |
| Domanda 5 | 13.62 s | 1.71 s | 1.84 s |
| Domanda 6 | 52.09 s | 10.48 s | 11.16 s |
| Domanda 7 | 19.41 s | 12.05 s | 43.03 s |
| Domanda 8 | 27.45 s | 3.52 s | 6.67 s |
| Domanda 9 | 8.31 s | 17.03 s | 35.98 s |
| Domanda 10 | 30.59 s | 2.81 s | 2.29 s |

Latenza Gemini 3.8 Flash

| Domanda | L1: Zero-Context | L2: Agentic Recon | L3: Deterministic |
| --- | --- | --- | --- |
| Domanda 1 | 46.85 s | 9.05 s | 9.25 s |
| Domanda 2 | 16.07 s | 7.49 s | 10.29 s |
| Domanda 3 | 27.46 s | 23.23 s | 10.03 s |
| Domanda 4 | 69.61 s | 5.84 s | 8.78 s |
| Domanda 5 | 192.89 s | 4.26 s | 6.12 s |
| Domanda 6 | 110.95 s | 16.44 s | 20.79 s |
| Domanda 7 | 26.61 s | 18.54 s | 48.28 s |
| Domanda 8 | 38.11 s | 23.41 s | 10.03 s |
| Domanda 9 | 74.18 s | 13.27 s | 56.02 s |
| Domanda 10 | 47.45 s | 10.56 s | 11.69 s |

Latenza Claude Opus 5.5

| Domanda | L1: Zero-Context | L2: Agentic Recon | L3: Deterministic |
| --- | --- | --- | --- |
| Domanda 1 | 24.11 s | 13.13 s | 11.81 s |
| Domanda 2 | 19.76 s | 9.12 s | 11.04 s |
| Domanda 3 | 49.25 s | 13.87 s | 12.37 s |
| Domanda 4 | 23.18 s | 8.82 s | 7.73 s |
| Domanda 5 | 39.38 s | 8.20 s | 9.03 s |
| Domanda 6 | 32.66 s | 17.87 s | 17.02 s |
| Domanda 7 | 28.20 s | 21.25 s | 51.34 s |
| Domanda 8 | 40.38 s | 28.94 s | 22.83 s |
| Domanda 9 | 46.51 s | 34.30 s | 90.39 s |
| Domanda 10 | 87.48 s | 20.40 s | 41.66 s |

Latenza Claude Sonnet 5.5

| Domanda | L1: Zero-Context | L2: Agentic Recon | L3: Deterministic |
| --- | --- | --- | --- |
| Domanda 1 | 26.80 s | 7.53 s | 6.81 s |
| Domanda 2 | 17.43 s | 15.36 s | 32.35 s |
| Domanda 3 | 29.87 s | 4.66 s | 5.32 s |
| Domanda 4 | 17.58 s | 5.27 s | 4.80 s |
| Domanda 5 | 32.13 s | 5.27 s | 4.10 s |
| Domanda 6 | 33.70 s | 11.73 s | 13.52 s |
| Domanda 7 | 27.16 s | 17.30 s | 43.96 s |
| Domanda 8 | 50.26 s | 25.23 s | 12.07 s |
| Domanda 9 | 55.52 s | 16.52 s | 41.76 s |
| Domanda 10 | 66.46 s | 11.06 s | 12.25 s |

Token Gemini 2.5 Flash

| Domanda | L1: Zero-Context | L2: Agentic Recon | L3: Deterministic |
| --- | --- | --- | --- |
| Domanda 1 | 86.065 + 3.013 = 89.078 | 1.547 + 97 = 1.644 | 1.629 + 110 = 1.739 |
| Domanda 2 | 9.959 + 1.076 = 11.035 | 1.549 + 353 = 1.902 | 1.631 + 374 = 2.005 |
| Domanda 3 | 59.613 + 1.061 = 60.674 | 1.539 + 125 = 1.664 | 1.621 + 184 = 1.805 |
| Domanda 4 | 2.194 + 532 = 2.726 | 1.550 + 217 = 1.767 | 1.632 + 195 = 1.827 |
| Domanda 5 | 5.961 + 1.426 = 7.387 | 1.554 + 266 = 1.820 | 1.636 + 250 = 1.886 |
| Domanda 6 | 8.273 + 7.167 = 15.440 | 1.586 + 2.524 = 4.110 | 1.672 + 2.162 = 3.834 |
| Domanda 7 | 8.358 + 2.285 = 10.643 | 4.881 + 849 = 5.730 | 3.654 + 1.093 = 4.747 |
| Domanda 8 | 4.859 + 3.939 = 8.798 | 1.572 + 603 = 2.175 | 1.658 + 1.350 = 3.008 |
| Domanda 9 | 1.023 + 0 = 1.023 | 8.266 + 1.196 = 9.462 | 4.057 + 907 = 4.964 |
| Domanda 10 | 3.746 + 807 = 4.553 | 1.568 + 454 = 2.022 | 1.654 + 361 = 2.015 |

Token Gemini 3.8 Flash

| Domanda | L1: Zero-Context | L2: Agentic Recon | L3: Deterministic |
| --- | --- | --- | --- |
| Domanda 1 | 4.668 + 730 = 5.398 | 1.561 + 462 = 2.023 | 1.643 + 367 = 2.010 |
| Domanda 2 | 3.736 + 804 = 4.540 | 1.563 + 509 = 2.072 | 1.645 + 497 = 2.142 |
| Domanda 3 | 4.969 + 575 = 5.544 | 1.553 + 406 = 1.959 | 1.635 + 422 = 2.057 |
| Domanda 4 | 8.064 + 709 = 8.773 | 1.564 + 661 = 2.225 | 1.646 + 438 = 2.084 |
| Domanda 5 | 8.167 + 1.063 = 9.230 | 1.568 + 457 = 2.025 | 1.650 + 397 = 2.047 |
| Domanda 6 | 12.950 + 882 = 13.832 | 1.600 + 2.333 = 3.933 | 1.686 + 2.153 = 3.839 |
| Domanda 7 | 7.914 + 1.284 = 9.198 | 4.672 + 1.134 = 5.806 | 3.595 + 1.217 = 4.812 |
| Domanda 8 | 11.562 + 2.422 = 13.984 | 1.586 + 1.426 = 3.012 | 1.672 + 1.278 = 2.950 |
| Domanda 9 | 57.169 + 1.235 = 58.404 | 3.906 + 505 = 4.411 | 7.385 + 687 = 8.072 |
| Domanda 10 | 15.040 + 458 = 15.498 | 1.582 + 1.322 = 2.904 | 1.668 + 1.231 = 2.899 |

Token Claude Opus 5.5

| Domanda | L1: Zero-Context | L2: Agentic Recon | L3: Deterministic |
| --- | --- | --- | --- |
| Domanda 1 | 4.845 + 1.085 = 5.930 | 2.694 + 943 = 3.637 | 2.775 + 856 = 3.631 |
| Domanda 2 | 6.990 + 1.061 = 8.051 | 2.696 + 791 = 3.487 | 2.777 + 810 = 3.587 |
| Domanda 3 | 11.872 + 1.804 = 13.676 | 2.683 + 1.150 = 3.833 | 2.764 + 1.109 = 3.873 |
| Domanda 4 | 10.880 + 1.115 = 11.995 | 2.694 + 815 = 3.509 | 2.775 + 645 = 3.420 |
| Domanda 5 | 15.924 + 1.338 = 17.262 | 2.700 + 657 = 3.357 | 2.781 + 797 = 3.578 |
| Domanda 6 | 8.140 + 2.341 = 10.481 | 2.742 + 1.664 = 4.406 | 2.825 + 1.500 = 4.325 |
| Domanda 7 | 9.098 + 1.685 = 10.783 | 7.441 + 1.190 = 8.631 | 6.045 + 1.292 = 7.337 |
| Domanda 8 | 9.129 + 2.063 = 11.192 | 6.114 + 1.932 = 8.046 | 2.806 + 2.048 = 4.854 |
| Domanda 9 | 18.149 + 2.018 = 20.167 | 20.657 + 1.918 = 22.575 | 51.948 + 3.881 = 55.829 |
| Domanda 10 | 37.716 + 3.036 = 40.752 | 2.729 + 1.917 = 4.646 | 12.436 + 2.654 = 15.090 |

Token Claude Sonnet 5.5

| Domanda | L1: Zero-Context | L2: Agentic Recon | L3: Deterministic |
| --- | --- | --- | --- |
| Domanda 1 | 89.790 + 893 = 90.683 | 2.694 + 538 = 3.232 | 2.775 + 502 = 3.277 |
| Domanda 2 | 7.063 + 1.100 = 8.163 | 6.518 + 1.377 = 7.895 | 6.459 + 1.235 = 7.694 |
| Domanda 3 | 89.715 + 834 = 90.549 | 2.683 + 458 = 3.141 | 2.764 + 506 = 3.270 |
| Domanda 4 | 10.094 + 773 = 10.867 | 2.694 + 632 = 3.326 | 2.775 + 538 = 3.313 |
| Domanda 5 | 184.094 + 1.184 = 185.278 | 2.700 + 483 = 3.183 | 2.781 + 432 = 3.213 |
| Domanda 6 | 91.090 + 2.415 = 93.505 | 2.742 + 1.459 = 4.201 | 2.825 + 1.425 = 4.250 |
| Domanda 7 | 135.599 + 1.686 = 137.285 | 7.496 + 993 = 8.489 | 6.051 + 1.031 = 7.082 |
| Domanda 8 | 138.797 + 2.715 = 141.512 | 8.294 + 2.171 = 10.465 | 2.806 + 1.462 = 4.268 |
| Domanda 9 | 35.650 + 3.326 = 38.976 | 7.722 + 1.037 = 8.759 | 7.810 + 874 = 8.684 |
| Domanda 10 | 196.237 + 2.662 = 198.899 | 2.729 + 1.259 = 3.988 | 2.812 + 1.330 = 4.142 |